INFORME DE ACTIVIDADES• EG23-141S•REV 0

| INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratante: ArcelorMittal Project Colombia S.A.S NIT: 900577966 Calle 90, 12-45 oficina 605 Bogotá – Colombia | Informe Reporte final | Equipo: | PIPE MILL |
|  |  | Encargado: | Caros Andres Lopez |
|  |  | Fecha del informe: | Mayo 29 de 2023 |
| Numero de contrato: PURCHASE ORDER 2023-22 |  | Tiempo de ejecución: | 5 días comprendidos entre el 13 de mayo al 17 de mayo del 2023. |

OBJETIVO:

Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de soportes del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:

A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes 3/4”, todos con empotramiento de 160 - 180mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

B. Suministro de 7200 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 128 anclajes de ¾” con empotramiento de 160 - 180mm.

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:

Ing. Fredy Alberto Sierra Prada

Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS

EXTENSIÓN A

EXTENSIÓN H

EXTENSIÓN G

EXTENSIÓN F

EXTENSIÓN E

13       14       15    16

EXTENSIÓN D

EXTENSIÓN C

EXTENSIÓN B

29      30       31     32

25      26       27     28

21      22       23     24

17      18       19    20

9       10       11    12

5       6       7       8

1       2       3       4

MAQUINA PIPE MILL

2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 1 | EXTENSIÓN A- PIE 1 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,50 | 215,50 | 2,07 |
| 2 | EXTENSIÓN A- PIE 1 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 155,00 | 210,00 | 2,00 |
| 3 | EXTENSIÓN A- PIE 1 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 190,00 | 245,00 | 2,45 |
| 4 | EXTENSIÓN A- PIE 1 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
| 5 | EXTENSIÓN A- PIE 2 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 6 | EXTENSIÓN A- PIE 2 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 150,00 | 205,00 | 1,93 |
| 7 | EXTENSIÓN A- PIE 2 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 190,00 | 245,00 | 2,45 |
| 8 | EXTENSIÓN A- PIE 2 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 9 | EXTENSIÓN A- PIE 3 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 10 | EXTENSIÓN A- PIE 3 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 11 | EXTENSIÓN A- PIE 3 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 12 | EXTENSIÓN A- PIE 3 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 13 | EXTENSIÓN A- PIE 4 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 14 | EXTENSIÓN A- PIE 4 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 15 | EXTENSIÓN A- PIE 4 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 16 | EXTENSIÓN A- PIE 4 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 17 | EXTENSIÓN B- PIE 5 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 18 | EXTENSIÓN B- PIE 5 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 19 | EXTENSIÓN B- PIE 5 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 20 | EXTENSIÓN B- PIE 5 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 21 | EXTENSIÓN B- PIE 6 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 13,00 | 190,00 | 257,00 | 2,45 |
| 22 | EXTENSIÓN B- PIE 6 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 13,00 | 190,00 | 257,00 | 2,45 |
| 23 | EXTENSIÓN B- PIE 6 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 13,00 | 180,00 | 247,00 | 2,32 |
| 24 | EXTENSIÓN B- PIE 6 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 12,00 | 13,00 | 190,00 | 257,00 | 2,45 |
| 25 | EXTENSIÓN B- PIE 7 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 14,00 | 13,00 | 180,00 | 249,00 | 2,32 |
| 26 | EXTENSIÓN B- PIE 7 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 14,00 | 13,00 | 180,00 | 249,00 | 2,32 |
| 27 | EXTENSIÓN B- PIE 7 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 14,00 | 13,00 | 190,00 | 259,00 | 2,45 |
| 28 | EXTENSIÓN B- PIE 7 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 14,00 | 13,00 | 170,00 | 239,00 | 2,19 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 29 | EXTENSIÓN B- PIE 8 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 30 | EXTENSIÓN B- PIE 8 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 31 | EXTENSIÓN B- PIE 8 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 32 | EXTENSIÓN B- PIE 8 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 180,00 | 245,00 | 2,32 |
| 33 | EXTENSIÓN C- PIE 9 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 13,00 | 200,00 | 285,00 | 2,57 |
| 34 | EXTENSIÓN C- PIE 9 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 13,00 | 180,00 | 265,00 | 2,32 |
| 35 | EXTENSIÓN C- PIE 9 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 13,00 | 180,00 | 265,00 | 2,32 |
| 36 | EXTENSIÓN C- PIE 9 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 13,00 | 200,00 | 285,00 | 2,57 |
| 37 | EXTENSIÓN C- PIE 10 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 13,00 | 190,00 | 273,00 | 2,45 |
| 38 | EXTENSIÓN C- PIE 10 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 13,00 | 160,00 | 243,00 | 2,06 |
| 39 (1) | EXTENSIÓN C- PIE 10 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 13,00 | 140,00 | 223,00 | 2,52 |
| 40 (1) | EXTENSIÓN C- PIE 10 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 13,00 | 140,00 | 223,00 | 2,52 |
| 41 | EXTENSIÓN C- PIE 11 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 25,00 | 13,00 | 190,00 | 270,00 | 2,45 |
| 42 | EXTENSIÓN C- PIE 11 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 25,00 | 13,00 | 170,00 | 250,00 | 2,19 |
| 43 (1) | EXTENSIÓN C- PIE 11 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 25,00 | 13,00 | 150,00 | 230,00 | 2,51 |
| 44 | EXTENSIÓN C- PIE 11 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 25,00 | 13,00 | 210,00 | 290,00 | 2,70 |
| 45 | EXTENSIÓN C- PIE 12 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 20,00 | 13,00 | 150,00 | 225,00 | 1,93 |
| 46 | EXTENSIÓN C- PIE 12 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 20,00 | 13,00 | 155,00 | 230,00 | 2,59 |
| 47 | EXTENSIÓN C- PIE 12 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 20,00 | 13,00 | 150,00 | 225,00 | 2,51 |
| 48 | EXTENSIÓN C- PIE 12 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 20,00 | 13,00 | 180,00 | 255,00 | 2,32 |
| 49 | EXTENSIÓN D- PIE 13 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 180,00 | 245,00 | 2,32 |
| 50 | EXTENSIÓN D- PIE 13 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 51 | EXTENSIÓN D- PIE 13 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 52 | EXTENSIÓN D- PIE 13 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 53 | EXTENSIÓN D- PIE 14 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 13,00 | 13,00 | 170,00 | 238,00 | 2,19 |
| 54 | EXTENSIÓN D- PIE 14 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 13,00 | 13,00 | 170,00 | 238,00 | 2,19 |
| 55 | EXTENSIÓN D- PIE 14 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 13,00 | 13,00 | 170,00 | 238,00 | 2,19 |
| 56 | EXTENSIÓN D- PIE 14 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 13,00 | 13,00 | 170,00 | 238,00 | 2,19 |
| 57 | EXTENSIÓN D- PIE 15 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 11,00 | 13,00 | 180,00 | 246,00 | 2,32 |
| 58 | EXTENSIÓN D- PIE 15 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 11,00 | 13,00 | 170,00 | 236,00 | 2,19 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 59 | EXTENSIÓN D- PIE 15 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 11,00 | 13,00 | 180,00 | 246,00 | 2,32 |
| 60 | EXTENSIÓN D- PIE 15 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 11,00 | 13,00 | 170,00 | 236,00 | 2,19 |
| 61 | EXTENSIÓN D- PIE 16 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 62 | EXTENSIÓN D- PIE 16 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 63 | EXTENSIÓN D- PIE 16 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 64 | EXTENSIÓN D- PIE 16 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 65 | EXTENSIÓN E- PIE 17 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 66 (1) | EXTENSIÓN E- PIE 17 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 140,00 | 195,00 | 2,34 |
| 67 | EXTENSIÓN E- PIE 17 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 68 | EXTENSIÓN E- PIE 17 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 69 | EXTENSIÓN E- PIE 18 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 170,00 | 228,00 | 2,19 |
| 70 | EXTENSIÓN E- PIE 18 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 170,00 | 228,00 | 2,19 |
| 71 | EXTENSIÓN E- PIE 18 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 180,00 | 238,00 | 2,32 |
| 72 | EXTENSIÓN E- PIE 18 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 170,00 | 228,00 | 2,19 |
| 73 | EXTENSIÓN E- PIE 19 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 7,00 | 13,00 | 170,00 | 232,00 | 2,19 |
| 74 | EXTENSIÓN E- PIE 19 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 7,00 | 13,00 | 190,00 | 252,00 | 2,45 |
| 75 | EXTENSIÓN E- PIE 19 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 7,00 | 13,00 | 170,00 | 232,00 | 2,19 |
| 76 | EXTENSIÓN E- PIE 19 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 7,00 | 13,00 | 170,00 | 232,00 | 2,19 |
| 77 | EXTENSIÓN E- PIE 20 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 78 | EXTENSIÓN E- PIE 20 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 79 | EXTENSIÓN E- PIE 20 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 80 | EXTENSIÓN E- PIE 20 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 81 | EXTENSIÓN F- PIE 21 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 82 | EXTENSIÓN F- PIE 21 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 83 | EXTENSIÓN F- PIE 21 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 84 | EXTENSIÓN F- PIE 21 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 160,00 | 225,00 | 2,06 |
| 85 | EXTENSIÓN F- PIE 22 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 170,00 | 230,00 | 2,19 |
| 86 | EXTENSIÓN F- PIE 22 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 170,00 | 230,00 | 2,19 |
| 87 | EXTENSIÓN F- PIE 22 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 180,00 | 240,00 | 2,32 |
| 88 | EXTENSIÓN F- PIE 22 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 180,00 | 240,00 | 2,32 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 89 | EXTENSIÓN F- PIE 23 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 170,00 | 228,00 | 2,19 |
| 90 | EXTENSIÓN F- PIE 23 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 160,00 | 218,00 | 2,06 |
| 91 | EXTENSIÓN F- PIE 23 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 160,00 | 218,00 | 2,06 |
| 92 | EXTENSIÓN F- PIE 23 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 3,00 | 13,00 | 170,00 | 228,00 | 2,19 |
| 93 (1) | EXTENSIÓN F- PIE 24 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 150,00 | 205,00 | 2,51 |
| 94 (1) | EXTENSIÓN F- PIE 24 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 150,00 | 205,00 | 2,51 |
| 95 | EXTENSIÓN F- PIE 24 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 96 | EXTENSIÓN F- PIE 24 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 97 | EXTENSIÓN G- PIE 25 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 98 | EXTENSIÓN G- PIE 25 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 170,00 | 235,00 | 2,19 |
| 99 | EXTENSIÓN G- PIE 25 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 180,00 | 245,00 | 2,32 |
| 100 | EXTENSIÓN G- PIE 25 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | 180,00 | 245,00 | 2,32 |
| 101 (1) | EXTENSIÓN G- PIE 26 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 8,00 | 13,00 | 140,00 | 203,00 | 2,34 |
| 102 | EXTENSIÓN G- PIE 26 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 8,00 | 13,00 | 160,00 | 223,00 | 2,06 |
| 103 | EXTENSIÓN G- PIE 26 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 8,00 | 13,00 | 160,00 | 223,00 | 2,06 |
| 104 | EXTENSIÓN G- PIE 26 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 8,00 | 13,00 | 160,00 | 223,00 | 2,06 |
| 105 (1) | EXTENSIÓN G- PIE 27 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 120,00 | 175,00 | 1,98 |
| 106 | EXTENSIÓN G- PIE 27 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 107 | EXTENSIÓN G- PIE 27 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 108 (1) | EXTENSIÓN G- PIE 27 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 120,00 | 175,00 | 2,01 |
| 109 | EXTENSIÓN G- PIE 28 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 110 | EXTENSIÓN G- PIE 28 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 111 | EXTENSIÓN G- PIE 28 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 112 | EXTENSIÓN G- PIE 28 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 160,00 | 215,00 | 2,06 |
| 113 | EXTENSIÓN H- PIE 29 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
| 114 | EXTENSIÓN H- PIE 29 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
| 115 | EXTENSIÓN H- PIE 29 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 175,00 | 230,00 | 2,25 |
| 116 (1) | EXTENSIÓN H- PIE 29 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 130,00 | 185,00 | 2,18 |
| 117 | EXTENSIÓN H- PIE 30 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 165,00 | 225,00 | 2,12 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 118 | EXTENSIÓN H- PIE 30 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 180,00 | 240,00 | 2,32 |
| 119 | EXTENSIÓN H- PIE 30 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 170,00 | 230,00 | 2,19 |
| 120 (1) | EXTENSIÓN H- PIE 30 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 13,00 | 130,00 | 190,00 | 2,21 |
| 121 | EXTENSIÓN H- PIE 31 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 122 (1) | EXTENSIÓN H- PIE 31 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 130,00 | 185,00 | 2,13 |
| 123 | EXTENSIÓN H- PIE 31 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 124 | EXTENSIÓN H- PIE 31 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
| 125 | EXTENSIÓN H- PIE 32 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 190,00 | 245,00 | 2,45 |
| 126 | EXTENSIÓN H- PIE 32 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 170,00 | 225,00 | 2,19 |
| 127 | EXTENSIÓN H- PIE 32 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
| 128 | EXTENSIÓN H- PIE 32 | 1 | 22,00 | B7 " | 19,00 | 23,00 | NA | 13,00 | 180,00 | 235,00 | 2,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) | 285,40 |
|  | NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) La profundidad de la perforación paso el espesor de la losa (piso) de concentro llegando a suelo o tierra, se introduce Pin de varilla con epoxico al fondo del orificio para finalizar profundidad e instalar perno de anclaje correspondiente con una longitud de agarre efectiva menor a lo especificado. (2) Consumo sin desperdicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |