Nombre del Cliente y Localización    __ORGANIZACIÓN TERPEL, PLANTA LA FORTUNA _____________

Encargado / Supervisor   _Carlos Andres Nieto / Edwin Leonardo Calderón Useda_______________ _____

Compresor Tipo: _RECIP T30__   Tamaño: _10 HP_   Modelo: _2-2545 E 10_  Serial No.: _Duplex 12404__

Motivo.: _Mantto Preventivo del sistema de aire comprimido (compresores, secador y filtros de línea)______   Fecha en operación: Marzo 31 de 2025__

Sistema Eléctrico

- Cabezal de compresión No.1 serie No.1240444

1A. Voltaje 	L1-L2 _448,8__	L2-L3 _449,0__	L1-L3 _446,6__ (Vac)

L1-T __223,9  __	L2-T __224,3__	L3-T __221,9___

1B. Amperaje Max - Arranque	L1__64,1______	L2_ 60,5___	L3__61,4____ (A)

Amperaje Max – Plena carga	L1__13,16_____	L2_13,41___	L3_ 13,04___ (A)

1C. Caída de voltaje Operando vs Sin Funcion	___4,1____	__3,8_____	___5,4_____ (Vac)

1D. Datos placa Identificación del motor  	HP/Kw _10 hp___    V_460____    A_14,4___   RPM _3480__

1E.	Inspeccione los contactores	Verificación de conmutación y activación de termo magnéticos __

1F.	Verifique las conexiones eléctricas 	SI, ajuste de conexión del presostato #1_

1G. Pruebe los interruptores de seguridad             _SI_  Nivel de aceite   Adición de aceite y ajuste del swicht de nivel

- Cabezal de compresión No.2 serie No. NAR10823565

2A. Voltaje 	L1-L2 _442,6__	L2-L3 _444,8__	L1-L3 _446,0__ (Vac)

L1-T __221,5  __	L2-T __222,2__	L3-T __223,1___

2B. Amperaje Max - Arranque	L1__63,8______	L2_ 60,6___	L3__63,1____ (A)

Amperaje Max – Plena carga	L1__13,56_____	L2_13,24___	L3_ 13,42___ (A)

2C. Caída de voltaje Operando vs Sin Funcion	___3,0____	__4,8_____	___4,0_____ (Vac)

2D. Datos placa Identificación del motor  	HP/Kw _10 hp___   V_460____	A_14,4___	RPM _3480__

2E.	Inspeccione los contactores	Verificación de conmutación y activación de termo magnéticos __

2F.	Verifique las conexiones eléctricas 	SI, ajuste de conexión del presostato #2_

2G. Pruebe los interruptores de seguridad             _SI_  Nivel de aceite   Adición de aceite

Condición General

A. Fugas de aceite	_SI, en tapa y empaque de válvulas de 2° etapa del cabezal #1__

B. Vibración Excesiva, está la unidad ajustada?       Condición NORMAL en los dos cabezales de compresión_____

C. Correas ajustadas – Condición	_Verificación de deflexión a 1/16” (4 mm)

D. Válvula de seguridad entre la unidad y la primera  __OK, apertura firme y sello, sin fugas___________________

E. Válvula de Seguridad	PSI/Bar _200 PSI_   _ Flujo __74 SCFM_____________

F. Regulación de la unidad satisfactoria	_OK, unidades con tiempo de carga muy similares (4:21 min)    _

G. Operación de la válvula de seguridad del enfriador   ___OK____________________________________

H. Verifique el vació del cárter 	_Limpieza y cambio de oring a la válvula de aireación del cárter #1.

I. Condición del filtro de entrada  Saturados #1	Último cambio  y  Hrs: _cambiaron, 15-06-2023______      _____

J. Presión de descarga del conjunto	_Presostatos: LEAD en set 155-128 psi  & LAG set 152-125 psi

k. Pos-enfriador en el equipo	SI: X  NO: __; Contaminación: Media, se hace limpieza

L. Temperatura ambiente (oF/ oC)	Recinto _33°c________ Equipo _  37-38°c   _______

M. Temperatura en operación (oF/ oC)	1° Etapa _66,1°c______ 2° Etapa _  84,7°c   ___; Compresor #1

1° Etapa _65,1°c______ 2° Etapa _  84,6°c   ___; Compresor #2

N. Contaminación encontrada en el equipo	Alta:	Media: X 	   Baja:

Condición Secador

Presión Sistema	Max.157 psi - 10,8 bar	Presión entrada de aire	155-125 psi

Temp. Entrada Aire	37.4 °C  - 101 °F		Temp. Salida de aire	30.6 °C  - 87 °F

Refrigerante		R134a  			Carga Refrigerante		6 onz

Horas Totales		NA			Temp. Ambiente		38.5 °C  - 101.3 °F

FASE  - TIERRA			MOTOR – VOLTAJE / AMPERAJE

Voltaje	VACIO	CARGA		Amp

L1-T	123 V				L1L2	123 V	122 V		L1	4.2A

L2-T	NA				L2L3	NA	NA		L2	NA

L3-T	NA				L1L3	NA	NA		L3	NA

Fugas de refrigerante:   Sin, alarma LtA presente	Ultimo carga de refrigerante: Sin registro

Condición de válvula de drenaje:     OK   	Red/tubería/manguera Drenaje: Cambio de mangueras de drenaje

Prefiltro de entrada: Si, IRGP71		Condición del elemento filt: Saturado-Cambio	Cond Drenaje: Fuga

Posfiltro de salida: Si, IRHE71		Condición del elemento filt: Saturado-Cambio	Cond Drenaje: Fuga

Contaminación encontrada en el equipo	Alta: X	Media:  	   Baja: 		Tiempo empleado:  HORAS

Observaciones / Recomendaciones / Descripción de la actividad

ORDEN DE COMPRA No. 4800337749, Fecha 11.03.2025

a. Estado inicial:

Sistema operando normalmente con los dos cabezales de generación de aire comprimido, humedad de aceite en la 2° etapa del cabezal de aire No.1; secador refrigerativo alarmado-visualiza LtA en el display, con alta contaminación en el evaporador saturado; filtros de línea (Pre & Pos) saturados generando una caída de presión de 10 Psi entre el tanque acumulador y la entrada del secador.

b. Actividades realizadas:

| - Secador refrigerativo D54IN Serie 12M-008351 |  |
| --- | --- |
| HALLAZGOS / ANTES | ACCIONES / DESPUES |
| - Interior del equipo saturado con alta contaminación o suciedad. - Evaporador y ventilador del circuito de refrigeración saturado de suciedad. - Conexiones y puntos de contacto de instrumentos sulfatados. - Filtros de línea (Pre & Pos) saturados generando una caída de presión de 10 Psi entre el tanque acumulador y la entrada del secador. | • Retiro de contaminantes de evaporador hasta obtener tras luz desde un lado al otros y del ventilador, para verificar si está condición ocasionaba la alarma LtA en el secador. • Limpieza de posición y ajuste del sensor de punto de roció para verificar si está condición también podría ocasionar la alarma LtA en el secador. • Pruebas operacionales en el secador para determinar si la alarma LtA fue corregida, pero el estado se mantiene y se asocia a una fuga de refrigerante en el circuito, se retira el equipo para diagnostico en taller externo. • Cambio de elementos filtro de aire de línea de propósito general y de alta eficiencia. • Cambio de mangueras internas del circuito de drenaje de los pre-filtros de línea y pruebas. |

| 2. Cabezal de compresión #1 de serie No.1240444 |  |
| --- | --- |
| HALLAZGOS / ANTES | ACCIONES / DESPUES |
| Cabezal de aire No. 1 detenido y aíslado eléctricamente para cambio del empaque superior del plato de válvulas, cambio del oring´s de la válvula aireadora del carter y verificación de paso libre por ductos del descargador centrifugo, adición de aceite Sintético, verificación de tensión de correas motriz y limpieza del pos-enfriador. - Platos de válvulas del cilindro de 2° etapa. - Válvula aireadora del carter. - Saturación del paso de aire presente en el pos-enfriador. | - Limpieza y asentamiento de superficies para instalación de nuevo empaque del plato de valvulas. - Cambio del oring´s de la válvula aireadora del carter. - Carga de aceite en el sistema y calibración del swicht por baja nivel. - Verificación de conexiones, restitución y calibración de protección termo-magnética. - Arranque y pruebas de compresor intervenido, se entrega en operación para intervenir el otro cabezal de compresión. |

| 3. Cabezal de compresión #2 de serie No. NAR10823565 |  |
| --- | --- |
| HALLAZGOS / ANTES | ACCIONES / DESPUES |
| Cabezal de aire No. 2 en operación, se aísla eléctricamente para mantenimiento preventivo, limpieza del filtro de aire, nivelación de aceite, verificación de correas motriz y limpieza de pos-enfriador. - No hay fugas de aceite por las tapas de válvulas de los cabezales de compresión. - Limpieza ya condicionamiento de superficies en cilindros y pistones. | - Limpieza del pos-enfriador (After-cooler) y asegurar tensión correcta de la correa. - Filtro de aire de admisión con baja impregnación de contaminantes. - Carga de aceite en el sistema y calibración del swicht por baja nivel. |

c. Repuestos cambiados en la intervención,:

- Aceite Lubricante Sintético			(2 Litros).

- Kit de válvula drenaje secador			(1)

- ELEMENT, FILTER AIR LINE-IG		(1)

- ELEMENT, FILTER AIR LINE-IH		(1).

- DRENAJE FLOTADOR AUTOMATICO		(2).

- Manguera TUBING				(6 mts).

d. Recomendaciones:

- Revisar periódicamente el drenaje del pos-filtro de linea en el cual, no debe haber condesado, para validar la operación correcta del secador refrigerativo de aire comprimido.

- Programar y realizar mantenimiento preventivo, según las horas totales de operación registradas por cada equipo, que atienda a las rutinas y cambio de componentes descritas en el manual de mantenimiento de fábrica.

- Establecer una rutina periódica de inspección al compresor de aire, en la cual se revisen y registren las variables más importantes del equipo nivel de aceite, descarga de aire, temperatura de funcionamiento y drenaje del sistema

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros.

Ejecutado/Inspeccionado por: ________________________________

FREDY ALBERTO SIERRA PRADA____