- DETALLE DEL CONTRATO

Toma de dimensiones externas y datos físicos no intrusivos al motor eléctrico de la unidad de bombeo BPC-4410.

- OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de toma y registro de valores dimensionales externos y datos físicos no intrusivos para la verificación y proyección de instalación del motor eléctrico de la unidad de bombeo BPC-4410 en otra planta de CENIT.

- ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para el proceso de toma de medidas y datos físicos no intrusivos al motor eléctrico existente en la unidad de bombeo BPC-4410 de la estación Galan de CENIT.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design.

- RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. REQUISITOS DE INICIO

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance del mismo y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.

- El personal asignado a la ejecución de este trabajo deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de HSE para este trabajo y/o en el permiso de trabajo. Se deben disponer en las cavidades presentes en el suelo de andamios certificados para la ejecución de labores a nivel y de líneas de vida.

- El Ingeniero residente o Especialista deberá disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas, requeridas para la ejecución de este trabajo.

- Verificar el aseguramiento del sistema, de los equipos que lo componen y del área. Confirmar SI se encuentran o NO aisladas todas las fuentes de energía que dispone el sistema, mecánica, eléctrica e hidráulica.

6.2. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se realiza el traslado por medio de movilización adecuado de todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos al sitio indicado según el plan de trabajo.

6.3. ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS

Instalación de encerramiento perimetral con cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros.

6.4. MUESTREO DIMENSIONAL, TOMA DE DATOS

Antes de realizar mediciones se debe realizar la revisión de los planos en donde se pueda observar la información requerida de cada elemento, en caso de que los planos no se encuentren disponibles, se procederá a identificar cada elemento, punto u orificio a medir y registrar.

El procedimiento consiste en medir y registrar lo más preciso o cercano posible cada elemento y distancia de la ilustración del motor que se indica a continuación, utilizando cinta métrica, flexómetro, distanciómetro digital y calibrador.

Para medir con un flexómetro o cinta metrica, se  engancha la pestaña metálica al inicio del objeto, extiende la cinta de forma recta hasta el punto final y fija con el seguro para leer la medida. Para mediciones internas, apoya la base del flexómetro contra una cara y lee la cinta, sumando la longitud de la carcasa (indicada en ella).

Para medir con un distanciómetro digital, encienda el dispositivo, apunte con el láser hacia la superficie objetivo y presione el botón de medición para obtener la distancia al instante. El aparato calcula la distancia basándose en el tiempo que tarda el rayo láser en rebotar, permitiendo cambiar unidades y calcular áreas o volúmenes.

6.4.5. ASEGURAMIENTO

La presentación de los resultados debe contener, al menos, la siguiente información:

- Largo, ancho y alto total para asegurar que el motor quepa en el espacio físico disponible.

- Ubicación exacta y dimensiones de entrada de cables (generalmente superior o lateral, derecha o izquierda).

- Altura del eje (D): La distancia desde la base de las patas hasta el centro del eje.

- Dimensiones de la base (pies) de asentamiento: Largo, Ancho, Alto (Espesor), distancia (ancho) entre orillas externas e internas.

- La distancia entre los agujeros de montaje (transversal y longitudinal).

- Diámetro de los pernos de anclaje.

6.5.	ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabjo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

6.6. CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

Se debe hacer cierre formal de la actividad cerrando el permiso de trabajo utilizado para la actividad y dejando soporte de los registros e informes generados, dentro de tiempos prudentes para el desarrollo administrativo del contrato.

- CUADRO DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES.

| PELIGRO | RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE POR EL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Transito del personal en áreas operativas | Caídas mismo o diferente nivel , golpes | - Contar con el permiso de trabajo - Desplazarse con precaución por las áreas operativas - Sujetarse de los pasamanos (Hacer uso de los 3 puntos de apoyo) | Todo el personal |
| Movimiento repetitivo, Postura prologada mantenida, manejo manual de cargas | Lumbalgias, espasmos, dolores musculares, incapacidad. | - Realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar actividades (Calistenia). - Adoptar posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar seguimiento de posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar pausas activas periodic. - Cargas hasta 25 Kg puede manipular una sola persona, cargas de 25 a 40 Kg entre 2 personas, cargas mayores a 40 Kg requieren ayuda mecánica. | Todo el personal |
| Manipulación inadecuada de herramientas manuales | Golpes, contusiones, laceraciones, lesiones en tejidos blandos, atrapamientos | - Inspección pre-operacional de herramienta manual, verificar que se encuentren en buen estado registrar en formato - Verificar que los marcos de las herramientas y los guantes de seguridad se encuentren libre de grasas, húmedos y/o deteriorados - Personal competente para realizar la actividad - Al manipular las herramientas verificar que el agarre sea el correcto y coordinar los movimientos de las mismas para evitar golpes, cortaduras y/o laceraciones - Coordinar movimientos entre ejecutores y usar correctamente la herramienta, Trabajar con precaución y autocuidado - Uso de la herramienta adecuada para realizar la actividad. - Uso de EPP requeridos para realizar la actividad. | Todo el personal |

| PELIGRO | RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE POR EL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Aseguramiento de área/ demarcación del área. | Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, esguinces, machucones | - Coordinar con operaciones la actividad a realizar - Asegurar las áreas con cintas de señalizar y avisos de advertencia. - Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para los equipos de emergencia e hidratación. - Realizar inspección de área detalladamente identificando objetos pequeños que no se pueden percibir a simple vista. - Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, botas de seguridad, auditivos). - En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar. | Todo el personal |

| Presencia de atmósferas explosivas. Gases y Vapores | Explosión / Incendio, afectación a las personas y a la infraestructura, quemaduras, lesiones, fatalidad. | - Realizar Monitoreo de gases antes, durante y después de la actividad. - Medidor de gases con calibración no menor a 1 mes. - Personal competente y certificado para la medición de gases. | Emisor HSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Exposición a ruido | Cefalea, Hipoacusia | - Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección. - Suministrar doble protección auditiva si se requiere | Todo el personal |

- SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

8.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección  personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.

- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.

- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad e disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.

- En todo momento al requerirse trabajos con herramienta eléctrica debe asegurarse que no existan gases en el ambiente, prueba de gases es necesaria.

- El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.

- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del  tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo, pueden requerirse uno o más permisos de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

8.2 SALUD OCUPACIONAL

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y los controles que existen, las charlas, capacitaciones y conversatorios son un apoyo por parte del personal HSE y de la ARL. El programa de medicina preventiva y del trabajo que contempla:

  - Examen médico ocupacional

  - Exámenes de retiro y traslado a otro cargo o área

8.3   MEDIO AMBIENTE.

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | CONTROLES | RESPONSABLE DEL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación de material residual | Contaminación del aire, suelo, infraestructura. | - Realizar cerramiento para confinar el material. - Diponer en material de residuos en los centro de acopio destinados. | Ejecutores |

- RECURSOS

9.1.     PERSONAL:

- Técnico mecánico (1).

- Auxiliar mecánico (1)

9.2.     EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Equipos manuales:

Flexómetro, cinta métrica.

Calibrador.

Papel Industrial de limpieza.

Marcadores.

- Equipos mecánicos:

NA.

- Equipos electrónicos:

Medidor Y Metro Laser De Distancia

De procesamiento de información: Computador Portatil

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHAS |  |  | CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 24/03/2023 |  |  | Emisión para solicitud de permisos de trabajo |  |  |  |
| ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |
| FIRMA |  | FIRMA |  |  | FIRMA |  | FIRMA |
| NOMBRE: Fredy A. Sierra |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: Jorge A. Moreno |  | NOMBRE: |
| CARGO: Ing Patología |  | CARGO: |  |  | CARGO: Supervisor |  | CARGO: |
| APROBÓ |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  |  | CARGO: |  |  | FIRMA: |  |