TABLA DE CONTENIDOS

1.	CONTROL DOCUMENTAL.	1

2.	INFORMACIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	2

3.	PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS.	3

4.	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES ASOCIADOS.	6

5.	CONDICIONES PRE-OPERACIONALES REQUERIDAS.	7

6.	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD.	9

7.	CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	11

8.	DEFINICIONES.	11

9.	REFERENCIAS.	11

10.	EXHIBITS (ANEXOS).	11

# CONTROL DOCUMENTAL.

| VERSION | FECHAS |  |  | CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30/06/2026 |  |  | Emisión para solicitud de permisos de trabajo |  |  |  |
| ELABORO |  |  |  |  | REVISO |  |  |
| FIRMA |  | FIRMA |  |  | FIRMA |  | FIRMA |
| NOMBRE: Fredy A. Sierra |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: Jorge A. Moreno |  | NOMBRE: |
| CARGO: Ing Proyectos |  | CARGO: |  |  | CARGO: Supervisor |  | CARGO: |
| APROBÓ |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  |  | CARGO: |  |  | FIRMA: |  |

# INFORMACIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

| Objeto: | Este procedimiento tiene como objetivo principal establecer todos los parámetros necesarios para llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DE CASETA en la planta Chimita de la Organización Terpel S.A. asegurando que se cumplan las especificaciones y garantizando un desarrollo seguro y fiable. |  |
| --- | --- | --- |
| Alcance: | Este procedimiento aplica para la actividad de adecuaciones civiles y mecánicas necesarias para la construcción de una caseta en concreto reforzado y estructura metálica en la Planta Chimita, para garantizar la correcta ubicación, instalación y operación de un equipo de generación y tratamiento de aire comprimido. |  |
| Disciplina: | Civil y mecánica |  |
| Recursos necesarios para realizar la tarea: | Personal - Ingeniero Mecánico - Técnico mecánico & Civil - Oficial Civil - Ayudante civil, obrero | Herramienta • Martillo neumático y/o eléctrico. • Extensiones eléctricas. • Pica, barras, palas, espátula, palustre. • Cinceles, porras y apisonador. • Carretillas, baldes. • Herramienta manual mecánico. • Mezcladora, pulidora, taladro, agitador. • Nivel lasser y de gota. • Escoba, mampara. • Juego de herramientas mecánico. |
| Elementos de protección específicos requeridos: | - Protección visual: Lentes de protección visual - Protección cabeza: Casco de Seguridad - Protección manos y brazos: Guantes de vaqueta, guantes de nitrilo, guantes de precisión. - Protección pies y piernas: Botas de Seguridad con Suela Antideslizante y puntera de seguridad - Protección corporal: Traje RIRF. - Protección auditiva: protectores auditivos de copa y/o inserción - Protección respiratoria: Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos. |  |

# PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS.

| PELIGRO | RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE POR EL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Transito del personal en áreas operativas | Caídas mismo o diferente nivel , golpes | - Contar con el permiso de trabajo - Desplazarse con precaución por las áreas operativas - Sujetarse de los pasamanos (hacer uso de los 3 puntos de apoyo) | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Manipulación inadecuada de herramientas manuales | Golpes, contusiones, laceraciones, lesiones en tejidos blandos, atrapamientos | - Inspección pre-operacional de herramienta manual, verificar que se encuentren en buen estado registrar en formato - Verificar que los marcos de las herramientas y los guantes de seguridad se encuentren libre de grasas, húmedos y/o deteriorados - Personal competente para realizar la actividad - Al manipular las herramientas verificar que el agarre sea con las dos manos y coordinar los movimientos de las mismas para evitar golpes, cortaduras y/o laceraciones - Coordinar movimientos entre ejecutores y usar correctamente la herramienta, Trabajar con precaución y autocuidado - Uso de la herramienta adecuada para realizar la actividad. - Uso de EPP requeridos para realizar la actividad. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Aseguramiento de área/ demarcación del área. | Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, esguinces, machucones | - Coordinar con operaciones la actividad a realizar - Asegurar las áreas con cintas de señalizar y avisos de advertencia. - Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. - Realizar inspección de área detalladamente identificando objetos pequeños que no se pueden percibir a simple vista. - Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, botas de seguridad, protectores auditivos, arnés, eslingas). - En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE, Coordinador u Operaciones. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Movimiento repetitivo, Postura prologada mantenida, manejo manual de cargas | Lumbalgias, espasmos, dolores musculares, incapacidad. | - Realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar actividades (Calistenia). - Adoptar posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar seguimiento de posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar pausas activas de forma periódica. - Cargas hasta 25 Kg puede manipular una sola persona, cargas de 25 a 40 Kg entre 2 personas, cargas mayores a 40 Kg requieren ayuda mecánica. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Presencia de animales (insectos, arácnidos, roedores, ofidios, caninos, etc.) | Picaduras, mordeduras envenenamiento, Reacciones alérgicas Infecciones Accidente ofídico | - Realizar inspección visual al área de trabajo. - Al encontrar animales venenosos y/o ponzoñosos se debe retirar del sitio de los trabajos e informar al coordinador, inspector HSE. - Contar en sitio con Suero Antiofídico Polivante para ser suministrado al personal en caso de mordedura de serpiente venenosa. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(limpiadores, desengrasantes, pintura) | Irritación de mucosas | - Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. - Uso de EPP como guantes de nitrilo, gafas, ropa de trabajo, casco, botas de seguridad. - Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias - En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones. - En caso de incidente con sustancias químicas, no inducir al vómito, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE Operativo e supervisor. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Exposición a ruido | Cefalea, Hipoacusia | - Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) - Suministrar doble protección auditiva si se requiere. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Presencia de material particulado | Golpes, laceraciones, lesiones en tejidos blandos. | - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria y gas de seguridad) - El uso de la guarda es obligatorio. Asegúrese que la guarda se encuentre en buen estado, correctamente instalada, asegurada y completa. - Uso y acondicionamiento de malla de seguridad, área acordonada. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Exposición a vibraciones (Operación de mezcladora, taladro) | Trastornos neurológicos y musculares | - Realizar charla sobre vibraciones, efectos y medidas preventivas - Realizar pausas activas - Disponer personal para hacer relevos. | Mecánicos, civiles y ayudantes |
| Operación del Taladro, pulidora Operación del Taladro, pulidora | Incendio y/o explosión, Quemaduras | - Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente - Verificar en el área los materiales combustibles - Disponer extintor con carga vigente - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria para humos y vapores, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas) | Mecánicos, civiles y ayudantes |
|  | Contacto indirecto con electricidad | - Verificar estado de los cables y conexiones eléctricas que no presenten roturas o empalmes. - No sujete o cargue la pulidora por el cable de alimentación eléctrica | Mecánicos, civiles y ayudantes |
|  | Cortes, heridas, Atrapamiento, amputación | - Las revoluciones del disco deben corresponder con las de la pulidora. Bajo ninguna circunstancia deberán usarse discos de menor revolución que el indicado en la pulidora. - Consulte el manual del equipo y revise que el diámetro del disco corresponda a la pulidora que va a utilizar. NO acondicione discos que no correspondan. La fecha de fabricación del disco no debe ser mayor 2 años - Está prohibido el uso de pulidora sin el mango de sujeción. - Para cambiar el disco o cepillo de alambre, desconectar siempre la pulidora y verificar que el interruptor este cerrado antes de conectar. - El uso de la guarda es obligatorio. Asegúrese que la guarda se encuentre en buen estado, correctamente instalada y asegurada. - Antes de iniciar labores de pulido/grateo, Instale mamparas en el sitio de trabajo, señalice y en lo posible restrinja el área - Uso de los elementos de protección personal (Protección respiratoria, guantes largos, delantal de vaqueta, mangas). | Mecánicos, civiles y ayudantes |

# ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES ASOCIADOS.

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | CONTROLES | RESPONSABLE POR EL CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.) | Contaminación del suelo | - Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa. | Personal Mecánico, civil, ayudantes y HSE |
| Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos. | Contaminación del suelo, drenajes naturales. Contaminación de la vegetación Deterioro del paisaje. | - Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental. | Personal Mecánico, civil, ayudantes y HSE |
| Generación de material particulado | Contaminación del aire | - Realizar cerramiento para confinar el material particulado. | Personal Mecánico, civil, ayudantes y HSE |

# CONDICIONES PRE-OPERACIONALES REQUERIDAS.

|  | Tenga en cuenta: El Ingeniero Residente o Supervisor y el gestor HSE velarán por el cumplimiento de las condiciones pre-operacionales descritas a continuación, así puede empezar a ejecutar, Si falta asegurar algo no continúe. |
| --- | --- |

Requerimientos Pre-operacionales.

- Responsable de conocer éste y los demás procedimientos relacionados y de asegurarse que el Técnico Mecánico-Civil / Ayudante / Auxiliar del frente lo conozcan y lo apliquen.

- Es responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos del Cliente en materia de las normativas legales vigentes en HSEQ para estas actividades.

- Es el encargado de realizar el seguimiento a la correcta implementación de las actividades descritas en este procedimiento, administrar, suministrar los recursos necesarios y garantizar las actividades necesarias para la ejecución del trabajo.

- Verificar que se divulgue el procedimiento de trabajo y la socialización de los eminentes riesgos a que se está expuesto en el trabajo.

- Realizar socialización de procedimientos, instructivos, análisis de riesgos, fichas técnicas, etc., referentes a la actividad a realizar.

- Debe confirmar que se lleven los registros requeridos en este procedimiento y en el correspondiente permiso de trabajo.

- Divulgar el procedimiento de trabajo y socializar los eminentes riesgos a que se está expuesto en el trabajo.

- Verificará que se cumpla con los requisitos mínimos y documentación necesaria.

- Recibir y escuchar con mucha atención la información y divulgación del procedimiento a seguir para el cargue y descargue, la movilización, desmovilización e instalaciones provisionales en el punto a intervenir.

- Aplicar los controles divulgados y/o socializados en el análisis de riesgos.

- Parar las actividades en caso de emergencia y dar cumplimiento al plan de comunicación.

- Antes de iniciar las labores, se debe realizar la charla diaria de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, explicando los riesgos e impactos de la actividad y medidas de control para minimizarlos.

- Realizar una Inspección pre-operacional de las herramientas y equipos, antes de iniciar las actividades para verificar su estado. Igualmente inspeccionar los sitios de trabajo antes de ejercer la actividad.

- Los trabajadores deben contar con elementos de protección personal adecuados a la actividad a realizar.

- Realizar, divulgar y evaluar el AR de la actividad aprobada y dejar soporte de las personas involucradas en la operación.

- Solicitar los permisos de trabajo necesarios y/o el certificado de apoyo.

- Conocer el Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC).

- Toda persona ajena al área, que ingrese a ejecutar cualquier actividad debe ser registrada y se le debe socializar la actividad junto con sus riesgos y controles

- La implementación de las normas de seguridad presentadas en cada procedimiento deberá complementarse con las siguientes acciones:

- Todo el personal estará afiliado a la administradora de riesgos laborales (ARL), a los administradores de fondos de pensiones (AFP), empresa prestadora de salud (EPS), y parafiscales.

- Disponer de los recursos humanos, técnicos y físicos para desempeño seguro de las actividades.

- Realizar en forma periódica capacitación sobre aspectos relacionados con salud, higiene y seguridad industrial.

- Utilizar, actualizar y capacitar en el manejo de las hojas de seguridad de los productos utilizados.

- Suministrar oportunamente el equipo de protección personal a los trabajadores, el cual debe cumplir con las disposiciones y normas legales sobre seguridad y calidad.

- Tener vigente el reglamento de higiene y seguridad industrial.

- Se debe cumplir en todo momento el Plan de Manejo ambiental aprobado; las siguientes medidas son de obligatorio cumplimiento:

- Se mantendrá en todo momento la limpieza del área de trabajo. Todos los residuos deberán ser dispuestos únicamente en el sitio autorizado por TERPEL.

- Realizar campañas de orden y aseo.

- Todos los residuos generados por causa de esta actividad tal como: papel, cartón, plástico, etc., será embalada en fundas plásticas y enviadas al campamento principal al final del día en donde serán administrados de acuerdo con el Plan de Manejo de desechos.

- "Reportar inmediatamente todo incidente ambiental que se presente."

# DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD.

|  | Tenga en cuenta: Si existe alguna condición operativa (derrame, fuga, alarma o inestabilidad operacional) en el entorno del sistema o área de trabajo que afecte o pueda afectar la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente, los equipos o la calidad del servicio, se debe suspender la actividad e informar inmediatamente al responsable del área. Recuerde que todo colaborador de La Compañía tiene la autoridad para detener el trabajo cuando evidencie alguna situación que pueda conllevar a un evento no deseado. |
| --- | --- |

  - DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS

Una vez obtenido el permiso de trabajo, los representantes de la Compañía realizan una charla con todos los trabajadores involucrados en la ejecución del trabajo para informarles sobre lo acordado en el permiso de trabajo y sus documentos adjuntos, y debe asegurarse de que todo el grupo tenga plena claridad sobre el procedimiento y/o instructivo de trabajo a seguir, los peligros a que están expuestos y los controles que deben implementarse.

  - MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A LOS PUNTOS DE TRABAJO

Se realiza el traslado por medio de movilización adecuado de todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos al sitio indicado según el plan de trabajo.

    - MOVIMIENTOS DE CARGA

- Identificar el área de trabajo, rutas de acceso, procedimiento para el ingreso y retiro de materiales.

- Verificar, revisar las especificaciones y contar con todos los recursos materiales necesarios desde el primer momento y evitar el sobre trasporte o la carencia de insumos en el área.

- Utilizar en lo posible dispositivos y/o medios mecánicos para movilización de cargas que sobrepasen los límites permisibles (12,5) en mujeres y (25 KG) en hombres. En caso de ser requerido, utilizar más de una persona para el desplazamiento de los materiales.

- Coordinar movimientos,  conservar la higiene postural para levantamiento de cargas.

- Señalizar y aislar el área del material compilado en sitio.

  - ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS

Instalación de encerramiento perimetral y cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros, actividad a cargo del personal ejecutor.

  - EXCAVACION / ZANJA

- Acotación, delimitación del área y piso a excavar.

- Con el uso de la pulidora y disco de corte de concreto se hace corte a profundidad por las líneas demarcada que limitan el área a excavar.

- Mediante herramienta eléctrica o manual para demolición, se procede sobre la superficie delimitada a la excavación y retiro del material.

- El aumento en la profundidad de la excavación será lenta y cuidadosa evitando el encuentro con tuberías y/o componentes enterrados.

- Retirar el material suelto al avance, desde el nivel superior del piso a través del uso de pala o pala draga, ir almacenando en sacos considerando un peso máximo del bulto de material no superior a 25 Kg, realizar el acopio de material retirado en zona donde no obstruya ninguna actividad o libre del tránsito de personas.

- La profundidad de la zanja será determinada por la altura de 30 cms o el embebido de dos veces el diámetro de la tubería a ubicar en su interior. Realizar mediciones, determinar altura total y la pendiente y la corriente de aguas antes de tapar o rellenar de concreto la zanja.

- Toda varilla de refuerzo encontrada será cortada con el uso de pulidora y disco de corte.

- Encerrar el área a 1,5 mts perimetralmente de las excavaciones realizadas, a su vez, cubriéndolas para controlar posible ingreso accidental de personas.

    - REPLANTEO DEL TERRENO

- Establecer un o los puntos de referencia conocido, este puede ser un lindero, una carretera, la esquina de una construcción, entre otros. Se mide en el plano la distancia de un primer punto del proyecto hasta el punto de referencia, luego se traza esta medida en el terreno para ubicar el primer punto del proyecto.

- Establecido o encontrado el primer punto “ejes del proyecto”, se comienza a emplazar los demás con la ayuda de una escuadra o el método del triángulo 3-4-5 para obtener ángulos rectos.

- Una vez obtenidos los puntos principales se comienzan a trazar los ejes. Para esto se necesita ubicar unas camillas/estacas en el suelo para poder clavar las piolas/pita con exactitud. Una vez que están trazados los ejes se mide cada distancia para comprobar que esté correcta.

- En el avance de los trabajos que se efectúan, ir conociendo la diferencia de alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido “Nivel del terreno”, esto para ir verificando el manejo de aguas, pendientes, inclinaciones o topologías propias del proyecto.

- Las 2 formas típicas con las que se pueden tomar niveles son con manguera o con nivel topográfico.

    - PREPARACIÓN/COMPACTACIÓN DEL TERRENO

- Del terreno descubierto deberá eliminarse por completo suelo suelto para obtener un sustrato firme, rugoso, bien compactado y limpio.

- Finalizado la excavación o zanja, las superficies expuestas deberán ser compactadas, apisonadas y contenidas para evitar derrumbe.

- Durante el apisonado manejar con cuidado el pisón o plancha, evitando impactar los pies o extremidades inferiores.

- De ser necesario drenar o achicar las perforaciones o excavaciones de manera manual con la utilización de recipientes, antes apisonar, nivelar o reforzar.

- La compactación de pisos debe hacerse por capas. Lo ideal es usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón.

- La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria según las características del proyecto. Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros asentamientos.

- Cuando se realice la compactación de terrenos, hay que tener cuidado de no mover los puntos de nivel, de lo contrario se modificarían los niveles.

  - ENCOFRADO

- Se utilizará madera cepillada o formaletas metálicas para realizar el encofrado que deberá ser cubierto con 2 o 3 manos de cera/grasa o ACPM (DIESEL). No se deben utilizar maderas porosas para el encofrado como tableros de conglomerado.

- El encofrado deberá ser hermético para evitar las fugas del líquido, las grietas y aperturas deberán ser selladas con espuma de poliuretano o silicona.

- El cimbrado se construirá lo suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo, concreto o mezcla y garantizar la cabeza hidráulica que facilite la fluencia los productos.

- Ajustar el encofrado de manera uniforme y firme con el uso de puntillas, pasadores, gratas, alambre o listones, validar su resistencia y hermeticidad.

- Al interior del encofrado disponer, ubicar y asegurar la varilla de refuerzo de la estructura de concreto, para el corte de la varilla utilizar pulidora y cizalla.

  - PREPARACIÓN DEL CONCRETO

- No se deberán utilizar materiales contaminados en la preparación del concreto. Esto significa que los materiales deben estar limpios, no impregnados con polvo o sustancias químicas (salitre, sales), ni mezclados con otras materias que no son propias del material.

- El agua para la mezcla de concreto debe ser limpia, generalmente el agua potable es buena para la preparación del concreto.

- Antes de realizar cualquier mezcla necesitarás conocer la resistencia (f´c) del concreto solicitada en sitio por el proyecto, verificando y validando las proporciones de sus componentes.

- En la mezcladora previamente humedecida y encendida colocar el ripio, la arena, una parte del agua de mezclado, y dejar mezclar por unos segundos, luego adicionar el cemento y el resto de agua.

- Permitir el mezclado alrededor de 4 a 5 minutos, después de haber colocado la totalidad del agua.

- Descargar la mezcla en la carretilla, recipientes o directamente en la mezcladora llevar al sitio donde se va a fundir el concreto.

  - VERTIDO O APLICACIÓN DEL CONCRETO

- Verificar que la posición del encofrado este avalada por ingeniería o en satisfacción de las especificaciones del proyecto o cliente.

- En recipientes, carretilla o directamente de la mezcladora colocar el hormigón homogéneo y humedo en el encofrado previamente armado, reforzado y asegurado.

- Iniciar al vertido del concreto en el sistema, la velocidad de flujo de vertido será lenta para permitir romper las burbujas de aire. No dejar caer el hormigón de una altura mayor a 2 metros.

- Una vez iniciado el vertido del concreto, se verificarán y dará cierre a posibles fugas. Los vertidos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios del encofrado o bancada.

- De ser necesario compactar la mezcla en el encofrado usando un vibrador evitando tocar el acero de refuerzo de la columna o el encofrado. Curar el elemento acelerado por 3 días mínimo.

  - CURADO DEL CONCRETO

- Por inmersión: Consiste en la inmersión total del elemento en agua; es ideal para estructuras como pavimentos (losas), pisos y techos horizontales. Se crea un borde impermeable en los extremos de la estructura para que contenga el agua; se debe tener cuidado que el agua no afecte el suelo portante.

  - ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN

- Luego de quitar el encofrado, la superficie de concreto deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión. Se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie.

- Mediciones de niveles y pendientes obtenidos después del fraguado del concreto.

- Según aplique se protegerá las superficies pintura epoxica tipo pesado.

- La interventoría, el contratante o el supervisor delegado debe firmar el acta de cierre a satisfacción.

  - INSTALACIÓN DE CASETA

- Una vez fraguado/curado el concreto su ubican los pernos de anclaje de las vigas en los dos extremos o bordes de la losa-piso construido.

- Cada viga de soporte será soportada, trasladada e instalada desde los dos extremos, ubicándose sobre sus anclajes y asegurando sus tuercas bajo torque de ajuste correspondiente.

  - ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Se debe asegurar de no dejar en la zona materiales de desechos que impliquen dificultad en la operatividad, para esto el área intervenida queda igual a como fue entregado para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

  - CIERRE DE DOCUMENTACIÓN

Finalizar formalmente la actividad cerrando el permiso de trabajo utilizado para las labores y dejando soporte de los registros e informes generados, dentro de tiempos prudentes para el desarrollo administrativo del contrato.

# CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

|  | Tenga en cuenta: Solo al cumplir las condiciones descritas a continuación, puede liberar la actividad. Si falta asegurar algo no dé por completada la actividad. |
| --- | --- |

N/A

# DEFINICIONES.

  - OT: Ordenes de Trabajo, donde queda definido la descripción y/o Justificación de los trabajos, la fecha de solicitud, inicio, y terminación, las actividades de mantenimiento, personal, equipos costos indirectos, viáticos, raciones y horas extras, administración de gastos reembolsables, bonificaciones.

  - PELIGRO: Todo aquello que posea Potencial de causar daño.

  - INSPECCION: Una actividad tal como medir, examinar, calibrar una o más características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos para así establecer si se logra conformidad en relación con cada característica.

# REFERENCIAS.

| INFORMACIÓN DOCUMENTADA |  |
| --- | --- |
| Código | Nombre del documento |
| No 8000004854 | Especificaciones técnicas del contrato |
| NTC – ISO 9001/2015 | Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos. |
| NSR-98 | Normas Colombianas de Diseño y Construcción. Sismo Resistente |
|  | Manual de operación de la bomba a intervenir. |

# EXHIBITS (ANEXOS).

N/A